Instructions sans RÉSISTANCE

21 février, 1996

Les pas de programmation suivent. Il est possible que l’ordonnée à l’origine « OFFSET » (le point zéro) soit légèrement différent d’une sonde à l’autre. Il ne faut pas en tenir compte. La sonde est mouillée ou sèche : il ne faut pas considérer les valeurs intermédiaires. Le seuil de résistance électrique pour la mouillure (généralement arbitraire) a été établi par nous à 0.5 et ça marche assez bien.

*     1       Table 1 Programs

01: 60      Sec. Execution Interval

01:  P5       AC Half Bridge			Pour sonde de mouillure

01: 1       Rep				Nombre de sondes branchées

02: 15      2500 mV fast Range		Paramètre spécifique à nos sondes

03: 1       IN Chan				Canal analogue où la première sonde est branchée

04: 1       Excite all reps w/EXchan 1	Canal d’excitation où les sondes sont branchées

05: 2500    mV Excitation			Paramètre spécifique à nos sondes

06: 1       Loc [:mouillure]			Adresse de sortie (selon votre programme)

07: 1       Mult				Paramètre spécifique à nos sondes

08: 0.0000  Offset				Paramètre spécifique à nos sondes

Une commande P71 placée dans la section «output » donnera la moyenne pendant la période considérée.

02:  P        End Table 1

Vincent Philion

346-4494 poste 253