Sondes de mouillure

Elles ont été testées pendant trois ans à Ste-Clotilde (ce qui explique la terre noire sur les fils) et/ou en laboratoire. Les pas de programmation suivent. Il est possible que l’ordonnée à l’origine « OFFSET » (le point zéro) soit légèrement différent d’une sonde à l’autre. Il ne faut pas en tenir compte. La sonde est mouillée ou sèche : il ne faut pas considérer les valeurs intermédiaires. Le seuil de résistance électrique pour la mouillure (généralement arbitraire) a été établi par nous à 0.1 et ça marche assez bien.

*     1       Table 1 Programs

01: 60      Sec. Execution Interval

01:  P5       AC Half Bridge			Pour sonde de mouillure

01: 1       Rep				Nombre de sondes branchées

02: 15      2500 mV fast Range		Paramètre spécifique à nos sondes

03: 1       IN Chan				Canal analogue où la première sonde est branchée

04: 1       Excite all reps w/EXchan 1	Canal d’excitation où les sondes sont branchées

05: 2500    mV Excitation			Paramètre spécifique à nos sondes

06: 1       Loc [:mouillure]			Adresse de sortie (selon votre programme)

07: 1       Mult				Paramètre spécifique à nos sondes

08: 0.0000  Offset				Paramètre spécifique à nos sondes

Une commande P71 placée dans la section «output » donnera la moyenne pendant la période considérée.

02:  P        End Table 1

Le positionnement des sondes dépend de l’usage que vous prévoyez :

- Le démarrage de pièges à spores volumétriques doit être effectué à partir d’une sonde AU SOL.

- La fin de l’infection est mieux déterminée par une sonde dans l’arbre parce que le sol a tendance à sécher plus lentement

NOTE : Les sondes ne sont pas absolues. Une différence d’environ une demi-heure ne doit pas changer une décision d’arroser...

Les sondes doivent être recouvertes d’une peinture latex en spray pour éviter que les circuits rouillent. Le latex n’empêchant pas la conduction entre l’eau et les circuits imprimés.