DOS pour Stations Météo

Pour entrer dans le programme meteo

-Démarrer l’ordinateur sur MS-Dos

-Inscrivez cd\julie\meteo

Pour voir l’ensemble des fichiers enregistrés

-Lorsque le curseur inscrit meteo> inscrivez dir.

Envoyer la date et l’heure de l’ordinateur au CR10

-S’assurer que l’ordinateur est à la bonne heure et à la bonne date en inscrivant.

-Si la date et l’heure sont inexactes, inscrivez :    -date pour changer la date

-time pour changer l’heure

-Lorsque le curseur inscrit meteo> écrivez term.

-Il s’ouvre une fenêtre et en pesant sur K (PC time to datalogger clock)

-Répondez yes à la question.

# Downloader un programme

-À la fenêtre mentionnée au paragraphe précédent, pesez sur D (download program to datalogger).

-Inscrivez le nom du programme Exemple : resp991.dld

-Pesez sur enter et le programme commencera à se dowloader.

## Lire les données en direct

-À la fenêtre mentionnée au paragraphe précédent, pesez sur M (monitor input locations)

-À la suite de unnamed.dld inscrivez le nom du programme

-Pour voir plusieurs données météo en même temps inscrivez L1..32 (32 est le nombre de données qu’on peut voir en même temps

## Pour éditer une station

-Lorsque le curseur inscrit meteo> écrivez telcom

-Inscrivez le nom de la station que vous voulez éditer suivi de \E et pesez sur enter.

-Pesez sur control P pour sauver.

## Pour sauvegarder les données du CR10 vers l’ordinateur

-Lorsque le curseur inscrit meteo> écrivez telcom

-Inscrivez le nom du fichier que vous voulez sauvegarder suivi de \G et pesez sur enter.

-Pesez sur control P pour sauver.