# Fichier d'aide pour l'installation et la configuration du serveur météo de St-Hyacinthe.

## 1 Système d’exploitation et session météo

### 1.1 Système d'exploitation

Utiliser Windows XP pour la stabilité et la compatibilité avec LoggerNet.

### 1.2 Profil d’usager

Ces options peuvent être définies dans le panneau de contrôle « utilisateurs et mots de passe ».

Configurer Windows XP pour le démarrage AUTOMATIQUE sans demande de mot de passe avec le nom d’usager « serveur meteo » et le mot de passe « meteo ».

Pour ce faire, enlever la coche dans la boite « les utilisateurs doivent entre leur mot de passe ».

L’ordinateur doit se brancher automatiquement sur le lecteur « phytopatho » et « CIPRA » sur le serveur « Jupiter ». L’écran de veille protège l’ordinateur.

### 1.3 Matériel (hardware)

- Carte réseau

Le modem doit être configuré comme COM2 pour préserver la compatibilité entre le portatif et le serveur météo.

- LSD series 4000

Installation d'un comswitch series 4000 (voice/Fax/modem data) : Dans « LINE »,  brancher la ligne de Bell, dans la sortie « 1 » brancher la ligne de la station météo et dans « 2 » brancher le serveur météo. Ajouter au numéro de téléphone des stations un 9 et une virgule au début de chaque numéro sauf pour St-Hyacinthe, où le nouveau numéro est le 11. Le comswitch doit être configuré par LINESHARE pour que la station de St Hyacinthe puisse utiliser la sortie 1.

- Onduleur=

Installation d’un Back-ups 500 APC pour les pannes de courant : brancher sur cette batterie le comswitch, et l’ordinateur météo.

## 2 Installation des logiciels

### 2.1 Loggernet

Ce logiciel est utilisé pour programmer les stations, recueillir les données météos et convertir les fichiers .dat en fichiers .bru.

- Split de chaque station

Le programme SPLIT dépose les fichiers .bru dans le répertoire Cipra de l’année en cours. Donc pour 2010 = Cipra\2010

Il faut changer les paramètres de SPLIT à chaque année pour que les fichiers se déposent dans le répertoire CIPRA de l’année en cours.

Les paramètres de SPLIT se trouve dans le répertoire de l’année en cours dans le répertoire PAR

Le programme SPLIT génère des fichiers .bru de 60 jours. Pour cela, un OFFset de -100000 est intégré dans SPLIT.

Le Split est légèrement différent d’une station à l’autre, selon qu’une donnée pour la mouillure du feuillage est générée ou pas.

- Récupération et traitement des données météos

Les données météos sont récupérées avec le logiciel Loggernet.

Les fichiers .dat sont déposés dans le répertoire année courante à chaque appel.

Le output filename correspond au nom et au numéro de la station (ex :oka1002.dat)

Le programme SPLIT (icône Report) est utilisé pour convertir les fichiers .dat en fichiers .bru à l’aide d’un script appelé un TASK.

Chaque station a un « TASK » associé pour  faire le « SPLIT » des données.

### 2.2 RIMpro

- Installation de la nouvelle version :

Tous les ans Marc Trapman, créateur du logiciel, fait une mise à jour du logiciel. Nous nous acquittons des droits  de la nouvelle version qu’il faut réinstaller sur le serveur météo.

### 2.3 Cipra

Nouvelles versions annuelles :

L’installation de la nouvelle version prend en compte les paramètres existant sur la version précédente. Aucune configuration n’est donc nécessaire.

### 2.4 WS FTP pro

WS_FTP version PRO

Les scripts d’automatisation des transferts FTP se trouvent dans le répertoire des « tâches planifiées » de Windows.

Attention nous avons une licence WS_FTP pro COMPLÈTE.

Ce programme n’a pas besoin de démarrer avec Windows (tâches lancées avec le planificateur)

Le fichier de configuration avec les adresses des sites FTP = WS_FTP.ini

Il n’y a pas de paramètres particuliers pour la configuration du site FTP dans WS_FTP. Pas de répertoire par défaut, ne rien changer aux retry, etc.

SITE FTP

ftp.irda.qc.ca = indentifiant : ADMINMETEO

mot de passe: POM2ADRI

ftp mesonet : horus.mesonet-quebec.org

identifiant: cipra

mot de passe : aUx32kxv

depuis 2017 :

ftp mesonet : horus.mesonet-quebec.org

identifiant: cipra.jouva1

mot de passe : c8kFAko5ckwb

ftp.agrireseau.qc.ca

identifiant : pomme

mot de passe : api

- Transferts FTP

Tous les transferts FTP sont réalisés par l’intermédiaire du logiciel WS_FTP.

Transfert des BRU vers FTP

Les fichiers BRU qui sont générés par split sont transférés à toutes les heures sur un site FTP de l’IRDA. Durant l’hiver ce transfert a lieu une fois par jour.

Le script a été duplqiué pour avoir 2 tentatives d’envoi durant l’heure.

Ce transfert est réalisé grâce à un script de type « Windows task  scheduler » (cocher la case Enable)

"C:\Program Files\WS_FTP\WS_FTP95.exe" local:M: \2002\*.bru  irdaftp:meteoirda/ -quiet

Il faut changer ce script à chaque année pour ajuster l’année

De mars à août les fichiers bru sont déposés sur le serveur FTP à chaque heure. Le reste de l’année, la fréquence de dépôt est quotidienne (à minuit)

Transferts des fichiers CIP et PRV sur le réseau local

Les fichiers sont déposés sur le réseau local, dans le répertoire de CIPRA

m:\2003\

Les fichiers sont récupérés une fois par jour à midi environ.

Il faut changer les scripts de dépôt des fichiers à chaque année pour changer de répertoire

WSFTP  a un script pour aller chercher les fichiers CIP

La commande du script est : "C:\Program Files\WS_FTP\WS_FTP95.exe" cipraec:/home/pommier/data/valide/*.* local:w:\météo\Cipra\2001\ -quiet

WSFTP  a un script pour aller chercher les prévisions PRV  4x par jour

Le script est : "C:\Program Files\WS_FTP\WS_FTP95.exe" cipraec:/home/pommier/data/prevision/*.* local:w:\météo\Cipra\2001\ -quiet

- Lien FTP

Le logiciel Loggernet est configuré pour créer des fichiers BRU dans le répertoire de CIPRA de l’année en cours. Ces fichiers doivent être transférés sur le site FTP de l'IRDA.

### 2.5 VNC Server\Viewer

Connection à distance= VNC

Pour connecter à distance à l’ordinateur/server météo, il est nécessaire que VNC server soit installé sur le server (déjà présent sur tous les ordinateurs de l’IRDA) et que VNC Viewer soit également installé sur l’ordinateur utilisé pour se connecter.

## 3 Configuration des logiciels

### 3.1 VNC

Il suffit de lancer VNCviewer et de lui transmettre le numéro IP du server météo (192.168.2.10=ip fixe depuis août 2010).

L’utilisation du logiciel "connexion à distance de Microsoft" au lieu de VNC a été testé mais ont posé de multiples problèmes. Dès que l'ordinateur est pris en charge, il se verrouille entièrement. Si "connexion à distance" est mal fermée, l'ordinateur reste verrouillé. Pour éviter les problèmes, utilisez VNC sur le serveur météo et rien d'autre!

### 3.2 Loggernet

Configurez le raccourci pour que le "start in" soit: W:\météo\année courante. C’est le répertoire de travail pour presque TOUT.

Créer un raccourci pour que Loggernet démarre automatiquement avec l’ouverture d’une session (au cas où le serveur rebooterait)

- Les fichiers de configuration de loggernet

Ces fichiers se trouvent dans : W:\météo\année courante\ dans 4 répertoires = LOGS, PAR, RTMC, SYS

Le répertoire PAR contient les paramètres pour la conversion des .dat en .bru avec SPLIT.

Ne pas oublier de mettre le programme de la station dans le répertoire W:\météo\année courante\ (fichiers DLD et CSI)

- Réglage de l’heure

Heure de l’ordinateur : l’horloge de l’ordinateur est toujours l’HNE; la case d’ajustement automatique de l’heure par internet doit être décochée.

Heure des stations

L’heure des stations météo est TOUJOURS à l’heure normale (heure d’hiver)

Loggernet s’occupe d’ajuster l’heure des stations

- Créer une station :

Pour pouvoir créer une station, il faut aller dans la partie Setup de loggernet et y insérer un TAPIport (IPPport pour les stations équipées d’un cellulaire).

Il convient de le configurer : cocher la case « connection enable » et choisir le modem utilisé par le server comme TAPIline.

En cliquant sur le TAPIport créé, il faut implanté un TAPIremote et le configurer pour une station déterminée : cocher la case « use TAPI dialing properties », choisir country code : canada=1, insérer le code régional (450 ou 418…) puis le numéro de téléphone de la station.

S’assurer que le numéro est complet :T9,1+code régional+numéro station

Notes :

Pour la station de St Hyacinthe, la connection à la station se fait en ligne directe; le numéro d’appel est donc 11 et il ne faut donc pas utiliser les propriétés TAPI (case décochée).

Pour la station de Ste Cécile, l’utilisation d’une switch implique : comme la sortie 4 de la switch correspond à la station, il faut rajouter : ,#44,#44,#44 au numéro de la station

Par la suite, en cliquant sur le TAPIremote, il faut choisir le type de dataloger utilisé (CR10).

Il convient de configurer chaque onglet :

Hardware : cocher la case “connection enable”, maximum time online=10min, extra response time 20sec, maximum packet and size=2048, security code=9203.

Schedule: cocher la case “scheduled collection enable”, collection interval=1h l’été, 1jour l’hiver, primary retry interval=5min, number of primary retries=12, pas de secondary retry, cocher la case “collect ports and flags”.

FS area 1: cocher case “enabled for collection”, output file name=aller chercher le .dat du dossier année courante, file output ption=append to end of file, output format=ASCII, comma separated, collect mode: cocher data logged since last collection et collect all on first collection.

Clock: cocher la case “enabled” pour forcer la verification de l’heure des stations; interval=7jours.

Des copies d’écran sont disponibles dans le dossier : P:\mto\instructions & Information\Fichiers d'instruction

- Split et création des .bru

La fonctionalité « split » de loggernet permet de transformer les données brutes .dat en .bru pour l’utilisation de RIMpro et Cipra.

Pour une station déterminée, une configuration du split à effectuer est créée dans un fichier .PAR déposé dans le dossier : \\Jupiter2\Phytopatho\météo\année courante\PAR

Configuration d’un .PAR :

Input file= aller chercher le .dat de la station dans année courante et mettre un offset de -100000

Output file=aller chercher le .bru de la station dans le lecteur CIPRA de jupiter2 (ex : K:\2010\sbruno.bru)

### 3.3 RIMpro

Le programme RIMpro est installé sur le serveur météo pour générer les simulations de tavelure. Le programme génère les images qui sont déposées sur le site internet du MAPAQ

Les pages d’agrireseau font le lien vers ces images.

À chaque heure (xxh16), une tâche planifiée Windows démarre Rimpro Auto

Une tâche Windows envoie les fichiers vers le serveur MAPAQ. Mettre à jour le répertoire à chaque année.

- Créer une station :

Chaque station doit être réinstallée à l’aide des paramètres ci-joint (voir P:\météo\instructions & Information\Fichiers d'instruction\Exemple installation d'une station dans RIMpro.jpeg) :

Nom de la station : les 7 premières lettres doivent coïncider avec celles utilisées par agrireseau.

Type de station : Campbell IRDA (.bru)

Local file : aller chercher le lien .bru dans le lecteur « cipra » : cipra\2010\station.bru

Station à l’heure d’hiver

Latitude 45ème Nord

Prévisions : File interface type : Campbell IRDA (.bru)

Local file : lecteur jupiter2\phytopatho\meteo\année courante\RIMpro\forecast\station.bru

- Biofix :

Choisir une station, choisir un modèle pour la station : tavelure

Aller dans paramètres, puis Ascospores maturation; régler la date de maturation des premières ascospores et date de décomposition du feuillage

- Breakpoints :

- Export settings :

Pour que les graphiques de Rimpro puissent être diffusé sur le site FTP de l’IRDA  et par la même occasion, le site agrireseau, il est nécessaire de configurer les « export settings ».

Ouvrir Rimpro, cliquer sur l’onglet  poste, puis export settings :

Onglet Graph and properties : graph whide = 1200 pixels; graph hight= 850 pixels; graph export covers the last =7 days.

Onglet File types to be exported: Billing,  Maryblight, Cougarblight, Rimpro Erwinia, Rim primary infections, Mills primary infections, Rim whole season doivent être cochés.

Onglet Destination= choisir le fichier Rimpro d’année courante

Onglet Selected stations= choisir toutes les stations (sélectionner chaque ligne).

En lançant la tâche planifiée Rimpro Auto, les graph devraient être mis à jour; en lançant la tâche Transfert FTP Rimpro, les données devraient se mettre à jour sur agrireseau.

### 3.4 Cipra

Aucune configuration nécessaire.

### 3.5 Tâches planifiées de Windows

RIMpro auto tard : lancer rimpro.exe toutes les heures

Exécuter : C:\Biofruitadvies\RIMpro\RIMpro.exe auto;

démarrer dans : C:\Biofruitadvies\RIMpro

Transfert Rotorod agrireseau :

executer: "C:\Program Files\WS_FTP Pro\wsftppro.exe"  -s  "local:M:\MéTéO\ANNéE COURANTE\*.htm" -d "MySites!Agrireseau:/";

démarrer: "C:\Program Files\WS_FTP Pro"

XML forecast : lancer toutes les heures; en local seulement=problème si lecteur réseau

Executer : "C:\Documents and Settings\serveur meteo\Bureau\Prévisions\XmlToMeteo.exe"

Démarrer : C:\Documents and Settings\serveur meteo\Bureau\Prévisions"

Chercher prévisions :

Executer : "C:\Documents and Settings\serveur meteo\Bureau\Prévisions\AutoDownLoad.exe"

Démarrer : C:\Documents and Settings\serveur meteo\Bureau\Prévisions"

Cipra-pommier automatique :

Executer : "C:\Program Files\AAC\CipraPommierAutomatique\CipraPommierAutomatique.exe" /a

Démarrer : "C:\Program Files\AAC\CipraPommierAutomatique

Transfert Bru Agriréseau : transfert des BRU locaux vers FTP Agrireseau

Executer : "C:\Program Files\WS_FTP Pro\wsftppro.exe" -s "local:K:\2010\*.BRU" -d "MySites!Agrireseau:/Cipra/"

Démarrer : "C:\Program Files\WS_FTP Pro"

Transfert Bru mesonet:

Executer: "C:\Program Files\WS_FTP Pro\wsftppro.exe" -d "local:K:\2010\valide\" -s "MySites!FTP mesonet:/agro/2010/*"

Démarrer: "C:\Program Files\WS_FTP Pro"

Transfert Bru IRDA : transfert des BRU locaux vers FTP IRDA

Executer : "C:\Program Files\WS_FTP Pro\wsftppro.exe" -s "local:K:\2010\*.BRU" -d "MySites!FTP IRDA:/meteoIRDA/"

Démarrer : C:\Program Files\WS_FTP Pro

Transfert FTP RIMpro:

Executer : "C:\Program Files\WS_FTP Pro\wsftppro.exe" -s "local:M:\météo\année courante\RIMpro\*.*" -d "MySites!Agrireseau:/RIMpro/"

Démarrer : "C:\Program Files\WS_FTP Pro"

RIMpro auto:

Executer : C:\Biofruitadvies\RIMpro\RIMpro.exe auto

Démarrer : C:\Biofruitadvies\RIMpro

Transfert forecast IRDA:

Executer : "C:\Program Files\WS_FTP Pro\wsftppro.exe" -s "local:K:\2010\*.PEC" -d "MySites!FTP IRDA:/meteoIRDA/"

Démarrer : "C:\Program Files\WS_FTP Pro"

Transfert Bru Irda tard : transfert des BRU locaux vers FTP IRDA

Executer : "C:\Program Files\WS_FTP Pro\wsftppro.exe" -s "local:K:\2010\*.BRU" -d "MySites!FTP IRDA:/meteoIRDA/"

Démarrer : "C:\Program Files\WS_FTP Pro"

Transfert forecast agrireseau :

Executer : "C:\Program Files\WS_FTP Pro\wsftppro.exe"  -s  "local:c:\Documents and Settings\serveur meteo\Bureau\Prévisions\*.txt" -d "MySites!Agrireseau:/Previsions/"

Démarrer : "C:\Program Files\WS_FTP Pro"

Transfert FTP RIMpro tard :

Executer : "C:\Program Files\WS_FTP Pro\wsftppro.exe" -s "local:M:\météo\année courante\RIMpro\*.*" -d "MySites!Agrireseau:/RIMpro/"

Démarrer : "C:\Program Files\WS_FTP Pro"

## 4 Mise à jour

### 4.1 Mensuelles

Vérifier les fichiers .dat pour chaque station afin de s’assurer qu’aucune panne n’est survenue. Vérifier l’état de la batterie de toutes les stations= s’assurer que le voltage de la batterie est suffisant= entre 11 et 13.

### 4.2 Printemps et automne

Au 31 mars :

Activer la mise à jour des données à toutes les heures dans Loggernet.

Régler les paramètres pour une station et cliquer sur « apply to other stations »

Mettre intervalle de 1 heure dans l’acquisition des données météo pour chaque station.

Modifier le script (tâche planifiées WSFTP Windows) pour envoyer les fichiers BRU sur le site FTPIRDA à toutes les heures. VÉRIFIER QUE LE SCRIPT ENVOIE LES FICHIERS A PARTIR DU DOSSIER CIPRA DE LA BONNE ANNÉE. Ces tâches sont gérées par le planificateur de tâches Windows. Il y a deux scripts. Le premier envoie a xxh15 et l’Autre a xxh30. Le dossier CIPRA est sur Jupiter.

### 4.3 Annuelles

Au début de janvier :

S’assurer que les dernières données de l’année soient récupérées.

Renommer le dossier « année en cours » avec le numéro de l’année terminée (il devient un dossier d’Archivage avec le nom de l’année.)

Dupliquer ce dossier et le renommer « année en cours »

Pour chacun des fichiers .dat dans le répertoire d’Archivage, il faut épurer les données pour laisser seulement les données de l’année terminée.

Pour chacun des fichiers .dat dans le nouveau répertoire « année en cours », il faut épurer les données pour laisser seulement les données de l’année en cours.

Modifier le nom du dossier dans les « tâches planifiées » WSFTP Windows pour s’assurer que les fichiers CIPRA (CIP, PEC) soient placés dans la bonne année. (Partition Cipra du serveur Jupiter)

Modifier TOUS les scripts de SPLIT (.par) pour sauvegarder les fichiers BRU dans le répertoire CIPRA de l’année en cours (ex : 2010).

Modifier les informations pour les prévisions météo : dans « C:\documents and settings\serveur meteo\bureau\prévisions\XMLtometeoconfiguration.xml » mettre à jour les dates de chaque station.

## 5 Programmation des stations

Le programme des stations (fichiers CSI et DLD) se trouve dans le répertoire « année courante ». La première chose à faire dans le cas d’une reprogrammation d’une station est d’utiliser la fonction « Edlog » de loggenet. Il faut alors reconfigurer chaque variable (dans la zone « variables à modifier ») en commençant par le numéro de la station, puis les sondes de mesures (sondes de température, anémomètre,…).

Par la suite, une compilation du programme doit être opérée.

Enfin, il faut se connecter à la station, récupérer les données (sinon, elles seront perdues) et lancer le programme dans la station (send program). Il reste à s’assurer que les données en temps réelles sont correctes avant de se déconnecter de la station. Pour cela, il faut cliquer dans Data displays sur numéric 1.

## 6 Diagnostic et réparation d’une anomalie

### 6.1 Instrument de mesures défectueux

Lors d’une panne d’un instrument due à une calibration dépassée ou à un bris, les données enregistrées seront erronées.

Si l’utilisation de Cipra ou de RIMpro permet d’observer des anomalies, c’est Mesonet qui se charge d’envoyer des « tickets » (déclaration de panne) pour nous renseigner d’une panne. Ces tickets déterminent la date de début de panne et le ou les instruments défectueux.

La marche à suivre est la suivante : changement de l’instrument défectueux (par une personne ressource ou par nos soins); reprogrammation de la station si instrument différent, changement de CR10 ou courant arrêté.

### 6.2 Connexion à la station impossible

6.2.1 Stations à ligne téléphonique :

Lorsque l’intégralité des données d’une station n’est pas collectée, la connexion entre le server et le cr10 de la station ne s’effectue pas. Il faut alors définir si la ligne téléphonique, le modem ou le CR10 posent problème.

En appelant la station, il est possible de voir si le modem répond ou non; si c’est le cas (modem décroche), c’est la station (CR10 défectueux ou batterie trop faible) qui est problématique.

Si le modem ne répond pas, la ligne ou le modem posent problème. En changeant le modem avec un fonctionnel ou en utilisant un téléphone non-numérique pour tester la ligne, il est possible de déterminer l’origine de la panne.

En cas de problème de ligne téléphonique, il faut alors appeler Bell pour qu’ils la remettent en fonction.

6.2.2 Problème de connexion à un cellulaire de type RAVEN :

En 2009, un problème de connexion au cellulaire installé à St Paul a empêché la collecte de données. Pour le débugger :

- Actions a entreprendre en point par point (dans l’ordre=si un point résoult le problème, ne pas faire les suivants…) :

- Appuyer sur Reset,

- Relancer le template dans le cellulaire,

- Tester la carte SIM et tester l’antenne,

- Brancher le cellulaire en direct sur un ordinateur pour tester le transfert de données,

- Lancer le mode « modem doctor » en branchement direct avec un PC (en 2009, le problème a été réglé par cette action).

Toujours utiliser une station simulée (CR10+batterie) en laboratoire avant d’aller sur le terrain!

## 7 Patchage de données manquantes

Lorsqu’une partie (instrument de mesure) ou la totalité d’une station est défectueuse, les données brutes (.dat)  ne sont pas complètes.

Si aucune récupération n’est possible (perte totale des données), un patchage est alors effectué, à l’aide des données de la station la plus proche.